Ausschreibungstext

Fritteuse Fry Star 31 – Typ PYFR31P0AE Einbaugerät mit integriertem Pumpensystem

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geräteart: | Fritteuse Einbaugerät |  |
|  | Nutzfüllmenge: | 7.5 – 9.8 Liter |  |
|  | Gesamtfüllmenge: | 12.5 – 14.5 Liter |  |
|  | Beckengrösse: | 260 x 428 x 338 mm |  |
|  | Füllmenge Korb: | 1.8 kg |  |
|  | Stundenleistung gekühlt/TK: | 36 kg / 27 kg |  |
|  | Masse (BTH): | 300 x 650 x 750/900 mm |  |
|  | Gewicht (Netto): | 55 kg |  |
|  | Leistung: | 11.0 kW |  |
|  | Spannung: | 400 V 3 |  |
|  | Frequenz: | 50 / 60 Hz |  |
|  | Elektroanschluss: | 3LNPE |  |
|  | Absicherung: | 3 x 16 A |  |
|  | Prüfungen und Zertifikate: | CE |  |
|  | Schutzart: | IP X4 |  |

Besondere Merkmale

- Einbecken-Fritteuse als Einbaugerät zum Backen und Frittieren von Fleisch, Fisch, Kartoffel, Gemüse und Mehlspeisen.

- Im Becken Schwenkbarer Rundrohrheizkörper mit vergrösserter Heizoberfläche für effizientere Wärmeübertragung, integriertem Temperatursensor und Sicherheitsthermostat für optimale Energieeffizienz und Sicherheit.

- Integriertes Öl-/ Fettfiltersystem zum Entfernen von Frittier- und Backrückständen.

- Optimale und sichere Öl-/ Fettpflege bei täglichem Filtern verringert den Fettverderb, erhöht die Nutzungsdauer und damit die Wirtschaftlichkeit.

- Herausnehmbarer Auffangbehälter aus Chromnickelstahl auf kugelgelagertem Rollenauszug.

- Doppeltes Filtersystem bestehend aus herausnehmbaren, reinigungsfreundlichen Metall- und Tuchfilter im Auffangbehälter. Sie gewährleisten das optimale Auffangen aller Backrückstände.

- Beckenisolation (R-Wert 0.18 m2K/W) für minimalen Energieverlust.

- Auf Knopfdruck pumpt eine leistungsfähige Pumpe das gefilterte Öl automatisch ins Frittierbecken. Der praktische Zulaufhahn mit Kunststoffgriff, Schnellkupplung und Handschlauch ermöglicht müheloses Befüllen, Spülen oder Abpumpen des Frittierfettes.

Steuerung:

- Einfache, übersichtliche Bedienoberfläche als hochwertige Folientastatur flächenbündig in Bedienblende integriert.

- Digitale Anzeige für optimale Lesbarkeit von Temperatur und Zeit.

- Vier Tasten für einfaches Wählen von variablen Temperatur- und Zeiteinstellung

- Automatische Fettschmelzstufe in der Aufheizphase.

- Programmierbare Öl-/ Fettnutzungsdauer

- AQA - Automatische Quantitäts-Anpassung. Intelligente Mengenanpassung für optimale Garergebnisse

- Energie-Spar-Funktion - automatische Temperaturabsenkung nach 30 Minuten ohne Betrieb

- Elektronische Uhr mit Start/ Stopp- Taste und Signalton

- Temperaturen von 50–180° C wählbar

- Exakte Temperaturerkennung von +/-1° C durch elektronischen Temperaturfühler.

A

F

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gehäuse:

- Nahtlos tiefgezogenes, fugenlos eingeschweisstes Becken mit grossen, reinigungsfreundlichen Radien und Schaumbremszone. Fettablauf nach unten durch Kugelablaufhahn.

- Geräteausführung, Becken, Verkleidung komplett aus CNS 1.4301.

Im Lieferumfang enthalten

1 x Fritteusenkorb (Bestell-Nr. 879589)

1 x Deckel 300

1 x Einlegesieb (Bestell-Nr. 876618)

1 x Heizkörperauflage (Bestell-Nr. 876612)

1 x Griff für Heizkörper (956430)

1 x Ölbehälter 300 (Bestell-Nr. 876745) inkl. Grob- und Feinfilter

Optionales Zubehör

- Frittierkorb 300, 220 x 320 x 155 mm

- Frittierkorb Portion, 105 x 320 x 155 mm (es passen 2 Körbe in eine Wanne)

- Deckel 300 für Ausführung mit 2 Portionskörbe

- MAMITO - Automatisches Dosiersystem zur Verlängerung der Ölstandzeit

bestehend aus Einlaufrohr, Dosierpumpe, Druckschläuche, Behälter-Halterung

Technische Änderungen vorbehalten!