Ausschreibungstext

Fritteuse Fry Star 42 – Typ PYFR420HA Standgerät mit Korbhubvorrichtung

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geräteart: | Fritteuse Standgerät |  |
|  | Nutzfüllmenge: | 2 x 4.5 – 6.0 Liter |  |
|  | Gesamtfüllmenge: | 2 x 7.5 – 9.0 Liter |  |
|  | Beckengrösse: | 2 x 160 x 428 x 338 mm |  |
|  | Füllmenge Korb: | 2 x 1.25 kg |  |
|  | Stundenleistung gekühlt/TK: | 50 kg / 38 kg |  |
|  | Masse (BTH): | 400 x 650 x 750/900 mm |  |
|  | Gewicht (Netto): | 75 kg |  |
|  | Leistung: | 2 x 8.0 kW |  |
|  | Spannung: | 400 V 3 |  |
|  | Frequenz: | 50 / 60 Hz |  |
|  | Elektroanschluss: | 3LNPE |  |
|  | Absicherung: | 2 x (3 x 16 A) |  |
|  | Prüfungen und Zertifikate: | CE |  |
|  | Schutzart: | IP X4 |  |

Besondere Merkmale

- Zweibecken-Fritteuse zum Backen und Frittieren von Fleisch, Fisch, Kartoffel, Gemüse und Mehlspeisen.

- Im Becken Schwenkbarer Rundrohrheizkörper mit vergrösserter Heizoberfläche für effizientere Wärmeübertragung, integriertem Temperatursensor und Sicherheitsthermostat für optimale Energieeffizienz und Sicherheit.

- Integriertes Öl-/ Fettfiltersystem zum Entfernen von Frittier- und Backrückständen.

- Optimale und sichere Öl-/ Fettpflege bei täglichem Filtern verringert den Fettverderb, erhöht die Nutzungsdauer und damit die Wirtschaftlichkeit.

- Herausnehmbarer Auffangbehälter aus Chromnickelstahl auf kugelgelagertem Rollenauszug.

- Doppeltes Filtersystem bestehend aus herausnehmbaren, reinigungsfreundlichen Metall- und Tuchfilter im Auffangbehälter. Sie gewährleisten das optimale Auffangen aller Backrückstände.

- Beckenisolation (R-Wert 0.18 m2K/W) für minimalen Energieverlust.

- Die automatische Korbhubvorrichtung senkt und hebt den Frittierkorb selbstständig zu Beginn und Ende des Frittiervorgangs. Effizienz durch Zeitersparnis, gleichmässige Garergebnisse  und erhöhte Arbeitssicherheit.

Steuerung:

- Einfache, übersichtliche Bedienoberfläche als hochwertige Folientastatur flächenbündig in Bedienblende integriert.

- Digitale Anzeige für optimale Lesbarkeit von Temperatur und Zeit.

- Vier Tasten für einfaches Wählen von variablen Temperatur- und Zeiteinstellung

- Automatische Fettschmelzstufe in der Aufheizphase.

- Programmierbare Öl-/ Fettnutzungsdauer

- AQA - Automatische Quantitäts-Anpassung. Intelligente Mengenanpassung für optimale Garergebnisse

- Energie-Spar-Funktion - automatische Temperaturabsenkung nach 30 Minuten ohne Betrieb

- Elektronische Uhr mit Start/ Stopp- Taste und Signalton

- Temperaturen von 50–180° C wählbar

- Exakte Temperaturerkennung von +/-1° C durch elektronischen Temperaturfühler.

A

F

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gehäuse:

- Nahtlos tiefgezogenes, fugenlos eingeschweisstes Becken mit grossen, reinigungsfreundlichen Radien und Schaumbremszone. Fettablauf nach unten durch Kugelablaufhahn.

- Unterbau geschlossen mit Flügeltüre, Türanschlag links - einfach auf rechts wechselbar.

- Geräteausführung, Becken, Unterbau mit Verkleidung komplett aus CNS 1.4301.

Im Lieferumfang enthalten

2 x Fritteusenkorb (Bestell-Nr. 879588)

2 x Deckel 200

2 x Einlegesieb (Bestell-Nr. 876617)

2 x Heizkörperauflage (Bestell-Nr. 876611)

1 x Ölbehälter 400 (Bestell-Nr. 876751) inkl. Grob- und Feinfilter

Optionales Zubehör

- Anschlussstecker

- Fahrbare Ausführung mit 2 verstellbaren Füssen und 2 Bockrollen hinten inkl. Kabel und Stecker CEE16A

- Frittierkorb 200, 140 x 320 x 155 mm

- Verbindungssteg, zur hygienischen und sicheren Aufstellung von 2 Standfritteusen

- MAMITO - Automatisches Dosiersystem zur Verlängerung der Ölstandzeit

bestehend aus Einlaufrohr, Dosierpumpe, Druckschläuche, Behälter-Halterung

Technische Änderungen vorbehalten!