FunctionLine Bräter 400 

Fabrikat 

PALUX
Typ 

829129
Anzahl Heizzonen 

1 
Bratfläche BxT 

330 x 470 mm 
Beckengröße BxTxH

330 x 569 x 75 mm
Beckeninhalt

13 l
Regelbereich

95-250°C


Außenabmessungen 

400 x 800 x 750/900 mm 
Gewicht

Netto ca. 58 kg
Anschlusswert 

7,0 kW 
Spannung 

400 V 3N 50-60 Hz 
Absicherung

3x16A
Geräteschutzart

IPX4
Prüfzeichen

CE
Anwendungsbereich

Multifunktionsgerät in der Speisenvorbereitung, Zubereitung (Soßen. Suppen, Gulasch etc.) und in Stoßzeiten für die Anwendungsbereiche Braten, Dünsten, Grillen, Schmoren.

Produktspezifische Merkmale

Das vielseitige Universalgerät hat eine hochglanzpolierte CNS-Bratfläche mit integrierten Thermostatfühlern. Durch die darunterliegende Kupferplatte wird die Temperatur auf der beheizten Oberfläche absolut gleichmäßig verteilt. Die Bratfläche verfügt über eine regelbare Heizzone mit untergepreßtem Heizkörper und Sicherheitstemperatur-begrenzer. Durch die 70 mm tiefgezogene Wanne mit großem Ablaufstopfen und dem Ablauf in den im Geräteunterbau befindlichen Gastronormbehälter ist der Bräter bestens für vielfältige Anwendung geeignet. Die geringe Wärmeabstrahlung des Koch-/Bratfeldes ist energiesparend und wirkt sich positiv auf die Raumtemperatur aus. Große Knebel mit verständlichen Skalen und Kontrollelemente. Bedien- sowie Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird durch die fugenlos eingeschweißte, nahtlos tiefgezogene Wanne mit großen Radien, den umlaufenden Wulstrand und die fugenlose Auf- und Abkantung erzielt.

Gehäuse

Unterbau offener Schrankraum dreiseitig geschlossen, Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

Komplett aus CNS, 1.4301

Arbeitsplatte Rollkante vorne mit Außenradius R19,5 – 50 mm abgekantet, Tropfnase mit Radius R4 im 30° Winkel 15 mm zum Korpus hin aufgekantet, anschließend 12 mm waagrecht fortgeführt. Radius-Aufkantung hinten mit Innenradius R17,5, 35 mm aufgekantet und waagrecht 20 mm nach hinten umgekantet, anschließend 12 mm abgekantet. Zum Aufsetzen eines Wandanschlussprofils.
Materialstärke Seitenteile: 1 mm

Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm

Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240
Nahezu nahtlose Verbindungsmöglichkeit mittels fett- und wasserdichter Spezial- Geräteverbindung.
Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel.

Ausstattung

1 Heizzone

Thermostatfühler im Plattenboden eingelassen

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Im Lieferumfang enthalten:
1 Geräteverbindung (696439)

1 GN 1/1- Behälter 100 mm tief mit Bügelgriffen (609773)

1 Deckel gelocht (615196)

1 Ablaufstopfen (502073)
1 Reinigungsbürste (614319)

Technische Änderungen vorbehalten!
