FunctionLine Grill Bräter 600 

Fabrikat 

PALUX
Typ 

829307
Anzahl Heizzonen 

2 (je 5,0 kW)
Bratfläche BxT 

530 x 465 mm 
Regelbereich

100-250°C


Außenabmessungen 

600 x 800 x 750/900 mm 
Gewicht

Netto ca. 86 kg
Anschlusswert 

10,0 kW 
Spannung 

400 V 3N 50-60 Hz 
Absicherung

3x16A
Geräteschutzart

IPX4
Prüfzeichen

CE
Anwendungsbereich

Grill Bräter für optisch ansprechendes Grillmuster.

Produktspezifische Merkmale

Gerillte Spezialstahl-Bratplatte für optisch ansprechendes Grillmuster mit Gefälle nach vorne. Heizkörper direkt unter der Bratplatte für optimale

Energieübertragung. Integrierter Arbeitsthermostat in der

Platte für optimale Temperaturregelung. Sicherheitsthermostat als Überhitzungsschutz. Hohe Leistung für kurze Aufheizzeiten. Dichter Ablaufstopfen, GN-Behälter im Unterbau für Grill- und Bratrückstände.

Große Knebel mit verständlichen Skalen und Kontrollelemente. Bedien- sowie Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird durch die fugenlos eingeschweißte Wanne mit großen Radien, den umlaufenden Wulstrand und die fugenlose Auf- und Abkantung erzielt.

Gehäuse

Unterbau offener Schrankraum dreiseitig geschlossen, Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

Komplett aus CNS, 1.4301

Arbeitsplatte Rollkante vorne mit Außenradius R19,5 – 50 mm abgekantet, Tropfnase mit Radius R4 im 30° Winkel 15 mm zum Korpus hin aufgekantet, anschließend 12 mm waagrecht fortgeführt. Radius-Aufkantung hinten mit Innenradius R17,5, 35 mm aufgekantet und waagrecht 20 mm nach hinten umgekantet, anschließend 12 mm abgekantet. Zum Aufsetzen eines Wandanschlussprofils.
Materialstärke Seitenteile: 1 mm

Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm

Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240
Nahezu nahtlose Verbindungsmöglichkeit mittels fett- und wasserdichter Spezial- Geräteverbindung.
Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel.

Ausstattung

2 Heizzonen
Thermostatfühler im Plattenboden eingelassen

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Im Lieferumfang enthalten:
1 Geräteverbindung (696439)

1 GN 1/1- Behälter 100 mm tief mit Bügelgriffen (609773)

1 Deckel gelocht (615196)

1 Ablaufstopfen (502073)
1 Reinigungsbürste (614319)

1 Reinigungsschaber (727563)

Technische Änderungen vorbehalten!
