FunctionLine Bratplatte 400
Fabrikat 

PALUX
Typ 

882757
Anzahl Heizzonen 

1
Bratfläche BxT 

330 x 470 mm 
Beckengröße BxTxH

330 x 569 x 40 mm
Regelbereich

95-250°C


Außenabmessungen 

400 x 800 x 750/900 mm 
Gewicht

Netto ca. 61 kg
Anschlusswert 

4,8 kW 
Spannung 

400 V 3N 50-60 Hz 
Absicherung

3x16A
Geräteschutzart

IPX4
Prüfzeichen

CE
Anwendungsbereich

Für alles Kurzgebratene, wie zum Beispiel Steaks, Schnitzel, Filets, Fisch.
Produktspezifische Merkmale
Hochwertige Spezialstahl-Bratplatte aus CNS 1.2301 für

optimale Bratergebnisse, Gefälle nach vorne. Heizkörper

direkt unter der Bratplatte für optimale

Energieübertragung, kurze Aufheizzeiten und hohe

Leistung. Integrierter Arbeitsthermostat in der Platte für

optimale Temperaturregelung von 100 – 250 °C.

Sicherheitsthermostat als Überhitzungsschutz.

Reinigungsfreundliche Bauweise mit umlaufendem

Wulstrand. Großer Ablaufstopfen mit Ablauf in den im Geräteunterbau befindlichen Gastronorm-Behälter. Große Knebel mit verständlichen Skalen und Kontrollelemente. Hoher Bedien- und Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene. Wanne mit großen Radien und umlaufenden Wulstrand.
Gehäuse

Unterbau offener Schrankraum dreiseitig geschlossen, Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

Komplett aus CNS, 1.4301

Arbeitsplatte Rollkante vorne mit Außenradius R19,5 – 50 mm abgekantet, Tropfnase mit Radius R4 im 30° Winkel 15 mm zum Korpus hin aufgekantet, anschließend 12 mm waagrecht fortgeführt. Radius-Aufkantung hinten mit Innenradius R17,5, 35 mm aufgekantet und waagrecht 20 mm nach hinten umgekantet, anschließend 12 mm abgekantet. Zum Aufsetzen eines Wandanschlussprofils.
Materialstärke Seitenteile: 1 mm

Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm

Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240
Nahezu nahtlose Verbindungsmöglichkeit mittels fett- und wasserdichter Spezial- Geräteverbindung.
Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel.

Ausstattung

1 Heizzone

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Im Lieferumfang enthalten:
1 Geräteverbindung (696439)

1 GN 1/1- Behälter 100 mm tief mit Bügelgriffen (609773)

1 Deckel gelocht (615196)

1 Ablaufstopfen (502073)
1 Reinigungsbürste (614319)
Technische Änderungen vorbehalten!

