FunctionLine 4-Flammen-Gasherd 

Fabrikat 


PALUX
Typ 


800945
Anzahl Kochstellen 


4 
Leistung Kochstellen


2 x 5,0 / 2 x 7,0

Kochfläche BxT 


2 x 370 x 700 mm 
Außenabmessungen 


800 x 800 x 750/900 mm 
Gewicht


Netto ca. 62 kg
Gesamtnennwärmebelastung Erdgas E
24,0 kW 
Geräteschutzart


IPX4
Prüfzeichen


CE
Anwendungsbereich

Der FunctionLine Gasherd ist zum Kochen und Braten geeignet.
Produktspezifische Merkmale

Der 4-Flammen Gasherd zeichnet sich durch das ergonomische Arbeitsniveau und das mühelose Verschieben des Kochgeschirrs auf den CNS-Schieberosten aus. Die vier hochgesetzten, fest eingebauten atmosphärischen Brenner können getrennt geregelt werden. Die 70 mm nahtlos tiefgezogene Kochmulde ist dicht zum Unterbau hin und lässt sich problemlos reinigen, das Gargut brennt nicht ein. Optimale Sicherheit garantieren die geschützte Wachflamme mit thermo-elektrischer Zündsicherung, manuelle Temperaturregelung und der Gasabsperrhahn. Große Knebel mit verständlichen Skalen und Kontrollelemente. Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird durch die fugenlose Auf- und Abkantung und die glatte Fläche erzielt.
Gehäuse

Unterbau offener Schrankraum dreiseitig geschlossen, Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

Komplett aus CNS, 1.4301

Arbeitsplatte Rollkante vorne mit Außenradius R19,5 – 50 mm abgekantet, Tropfnase mit Radius R4 im 30° Winkel 15 mm zum Korpus hin aufgekantet, anschließend 12 mm waagrecht fortgeführt. Radius-Aufkantung hinten mit Innenradius R17,5, 35 mm aufgekantet und waagrecht 20 mm nach hinten umgekantet, anschließend 12 mm abgekantet. Zum Aufsetzen eines Wandanschlussprofils.
Materialstärke Seitenteile: 1 mm

Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm

Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240
Nahezu nahtlose Verbindungsmöglichkeit mittels fett- und wasserdichter Spezial- Geräteverbindung.
Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel.

Ausstattung

4 hochgesetzte, fest eingebaute Brenner
Abgedeckte Zündflammen
Thermoelektrisch gesicherte Wachflammen
Gasabsperrhahn
Knebelbedienung
Stufenlos regelbare getrennte Energiezufuhr
2 CNS-Schieberoste
Im Lieferumfang enthalten:
1 Geräteverbindung (696439)
Technische Änderungen vorbehalten!
