FunctionLine Gas Glühsteingrill 

Fabrikat 

PALUX
Typ 

886842
Anzahl Heizzonen

2 x 5,15
Grill-/Rostfläche BxT 

425 x 480 mm 
Außenabmessungen 

600 x 800 x 750/900 mm 
Gewicht

Netto ca. 67 kg
Gesamtnennwärmebelastung
10,3 kW 
Geräteschutzart

IPX4
Prüfzeichen

CE
Anwendungsbereich

Der FunctionLine Gas Glühsteingrill ist zum Grillen von Bratwürsten, naturbelassenen Steaks, Fisch usw. geeignet.
Produktspezifische Merkmale

Gas Glühsteingrill mit Holzkohlen Grilleffekt durch hochwertige Lavasteine die die Hitze aufnehmen und für ein gleichmäßiges Grillergebnis sorgen. Optimales Grillmuster durch abnehmbaren Grillrost aus CNS-Rundstäben. 2 stufenlos regelbare Heizzonen mit Piezo-Zündung. Thermoelektrische Zündsicherung und gesicherte Wachflamme. Eingebaute, herausnehmbare Fettauffangschublade für Grill- und Fettrückstände.
Gehäuse

Unterbau offener Schrankraum dreiseitig geschlossen, Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

Komplett aus CNS, 1.4301

Arbeitsplatte Rollkante vorne mit Außenradius R19,5 – 50 mm abgekantet, Tropfnase mit Radius R4 im 30° Winkel 15 mm zum Korpus hin aufgekantet, anschließend 12 mm waagrecht fortgeführt. Radius-Aufkantung hinten mit Innenradius R17,5, 35 mm aufgekantet und waagrecht 20 mm nach hinten umgekantet, anschließend 12 mm abgekantet. Zum Aufsetzen eines Wandanschlussprofils.
Materialstärke Seitenteile: 1 mm

Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm

Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240
Nahezu nahtlose Verbindungsmöglichkeit mittels fett- und wasserdichter Spezial- Geräteverbindung.
Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel.

Ausstattung

Thermoelektrische Zündsicherung und gesicherte Wachflammen
Knebelbedienung
Stufenlos regelbare getrennte Energiezufuhr
Im Lieferumfang enthalten:
1 Geräteverbindung (696439)
Technische Änderungen vorbehalten!
