FunctionLine CNS-Herd 600
Fabrikat 

PALUX
Typ 

829234
Heizzonen

2 x 3,5 kW
Brat-/Kochfläche BxT

347 x 617 mm

Außenabmessungen 

600 x 800 x 750/900 mm 
Gewicht

Netto ca. 85 kg
Anschlusswert 

7,0 kW 
Spannung 

400 V 3N 50-60 Hz 
Absicherung

3x16A
Geräteschutzart

IPX4
Prüfzeichen

CE
Anwendungsbereich

CNS-Herd ist zum Kochen in Töpfen oder zum Braten direkt auf der CNS-Großkochfläche oder zum Warmhalten geeignet.
Produktspezifische Merkmale

Der CNS-Herd kann gleichermaßen zum Kochen in Töpfen und auch zum Braten direkt auf der CNS-Großkochfläche genutzt werden. Dies wird durch die absolut gleichmäßige Temperaturverteilung in den stufenlos egelbaren, separaten zwei Heizzonen ermöglicht. Beim Einsatz als Bratfläche wird ein Spritzschutz um das Feld gestellt, Fett wird in der umlaufenden Fettsammelrinne mit Ablauf nach unten in den N-Behälter geführt. Die stufenlose Einstellung garantiert eine feinfühlige Regelung der zwei getrennt regelbaren Kochstellen. Das flächenbündige Kochfeld, mit einer breiten in Radiusbauweise umlaufenden Schmutz- und Fettsammelrinne, mit Ablauf nach unten, lässt sich leicht reinigen. Fett und Reinigungswasser werden in dem GN-Behälter aufgefangen. In die Herd- bzw. Bratplatte in Sandwich-Bauweise sind Thermostatfühler und Sicherheitstemperaturregler eingelassen. Die geringe Wärmeabstrahlung des Koch-/Bratfeldes ist energiesparend und wirkt sich positiv auf die Raumtemperatur und damit das Arbeitsklima aus. Große Knebel mit verständlichen Skalen und Kontrollelemente. Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird durch die fugenlose Auf- und Abkantung und die glatte Fläche erzielt.
Gehäuse
Unterbau offener Schrankraum dreiseitig geschlossen, Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

Komplett aus CNS, 1.4301

Arbeitsplatte Rollkante vorne mit Außenradius R19,5 – 50 mm abgekantet, Tropfnase mit Radius R4 im 30° Winkel 15 mm zum Korpus hin aufgekantet, anschließend 12 mm waagrecht fortgeführt. Radius-Aufkantung hinten mit Innenradius R17,5, 35 mm aufgekantet und waagrecht 20 mm nach hinten umgekantet, anschließend 12 mm abgekantet. Zum Aufsetzen eines Wandanschlussprofils.
Materialstärke Seitenteile: 1 mm

Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm

Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240
Nahezu nahtlose Verbindungsmöglichkeit mittels fett- und wasserdichter Spezial- Geräteverbindung.

Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel.

Ausstattung

Kochfeld in Sandwich-Bauweise mit umlaufender Ablaufrinne nach unten in GN-Behälter
Untergepresster Heizkörper
Arbeitsthermostat
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Knebelbedienung
2 getrennt regelbare Heizzonen
Im Lieferumfang enthalten:
1 Geräteverbindung (696439)
1 GN 1/3-Behälter 100 mm tief (367388)

Technische Änderungen vorbehalten!

