FunctionLine Induktionswok
Fabrikat 

PALUX
Typ 

877572
Heizzonen

1
Wokschale Ø

300 mm
Inhalt Wokpfanne

4,5 l
Regelbereich

1-8, stufenlos
Außenabmessungen 

400 x 800 x 750/900 mm 
Gewicht

Netto ca. 65 kg
Anschlusswert 

5,0 kW 
Spannung 

400 V 3 50-60 Hz 
Absicherung

3 x 16 A
Geräteschutzart

IPX4
Prüfzeichen

CE
Anwendungsbereich

Der Induktions-Wok ist besonders zum Sautieren, Anbraten und Abschmecken, für asiatische und europäische Gerichte einsetzbar.
Produktspezifische Merkmale

Hochwertige Glaskeramik-Wokschale, keine Einbrenngefahr und reinigungsfreundlich. Sofortige Betriebsbereitschaft, da keine Aufheizzeiten. Elektronische Erkennung der Wokschale für direkte Energieübertragung und Zeit- und Energieersparnis. Stufenlose Temperaturregelung und hohe Temperaturgenauigkeit für punktgenaues Garen. Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird auch durch die fugenlose Auf- und Abkantung erzielt. Große Knebel, die verständlichen Symbole, Skalen und Kontrollelemente auf der ergonomisch angeordneten Bedienblende erleichtern das Arbeiten.






Gehäuse
Unterbau offener Schrankraum dreiseitig geschlossen, Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

Komplett aus CNS, 1.4301

Arbeitsplatte Rollkante vorne mit Außenradius R19,5 – 50 mm abgekantet, Tropfnase mit Radius R4 im 30° Winkel 15 mm zum Korpus hin aufgekantet, anschließend 12 mm waagrecht fortgeführt. Radius-Aufkantung hinten mit Innenradius R17,5, 35 mm aufgekantet und waagrecht 20 mm nach hinten umgekantet, anschließend 12 mm abgekantet. Zum Aufsetzen eines Wandanschlussprofils.
Materialstärke Seitenteile: 1 mm

Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm

Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240
Nahezu nahtlose Verbindungsmöglichkeit mittels fett- und wasserdichter Spezial- Geräteverbindung.

Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel.

Ausstattung

Kochstelle aus Keramik
Knebelbedienung
1 Heizzone
Im Lieferumfang enthalten:
1 Geräteverbindung (696439)
1 Wokpfanne Ø 360 mm (692859)

Technische Änderungen vorbehalten!
