FunctionLine Induktionsherd 800 duo plus
Fabrikat 

PALUX
Typ 

888931X2
Heizzonen

8 x 3,5 kW
Regelbereich

1-8, stufenlos

Spulengröße

8 x 260 x 135 mm
Ceranfläche BxT

794 x 688 mm

Außenabmessungen 

800 x 800 x 750/900 mm 
Gewicht

Netto ca. 80 kg
Anschlusswert 

2 x 14,0 kW 
Spannung 

400 V 3 50-60 Hz 
Absicherung

2 x (3 x 20 A)
Geräteschutzart

IPX4
Prüfzeichen

CE
Anwendungsbereich

Der Induktionsherd ist zum Kochen und Braten ideal im à la carte Geschäft.
Produktspezifische Merkmale

Mehrzonen- und Flächeninduktion für optimale Nutzung der Kochflächen, geeignet auch für den Einsatz mehrerer kleinerer Töpfe. Hohe Temperaturgenauigkeit und Regelung, so dass auch empfindliche Speisen problemlos und punktgenau zubereitet werden können. Elektronische Topferkennung ideal für a la carte Geschäft, keine Aufheizzeiten, sofortige Betriebsbereitschaft und deutlich geringerer Energieverbrauch. Keine Einbrenngefahr auf der Ceranfläche, da nur minimale Restwärme auf der Kochstelle. Geringe thermische Belastung in der Küche für beste Arbeitsbedingungen und angenehmes Raumklima. Flächenbündiges, nahtloses Glaskeramik- Kochfeld zum Kochen und Warmhalten, für beste Reinigung und Handling mit Kochgeschirr. Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird auch durch die fugenlose Auf- und Abkantung erzielt.

Gehäuse
Unterbau offener Schrankraum dreiseitig geschlossen, Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

Komplett aus CNS, 1.4301

Arbeitsplatte Rollkante vorne mit Außenradius R19,5 – 50 mm abgekantet, Tropfnase mit Radius R4 im 30° Winkel 15 mm zum Korpus hin aufgekantet, anschließend 12 mm waagrecht fortgeführt. Radius-Aufkantung hinten mit Innenradius R17,5, 35 mm aufgekantet und waagrecht 20 mm nach hinten umgekantet, anschließend 12 mm abgekantet. Zum Aufsetzen eines Wandanschlussprofils.
Materialstärke Seitenteile: 1 mm

Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm

Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240
Nahezu nahtlose Verbindungsmöglichkeit mittels fett- und wasserdichter Spezial- Geräteverbindung.

Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel.

Ausstattung

Kochfeld aus Ceran, flächenbündig
Knebelbedienung
8 Heizzonen als Rechteckspule
Im Lieferumfang enthalten:
1 Geräteverbindung (696439)
Technische Änderungen vorbehalten!
