FunctionLine Wasserbad GN 2/1
Fabrikat 

PALUX
Typ 

829188
Beckengröße BxTxH

630 x 510 x 215 mm
Beckeninhalt

ca. 70 l
Temperaturbereich

50-90°C
Außenabmessungen 

600 x 800 x 750/900 mm 
Gewicht

Netto ca. 56 kg
Anschlusswert 

4,0 kW 
Spannung 

400 V 3N 50-60 Hz 
Absicherung

3x16A
Geräteschutzart

IPX4
Prüfzeichen

CE
Anwendungsbereich

Zum Warmhalten von zubereiteten Speisen wie z. Bsp. Suppen, Gemüse, Beilagen und Soßen in Gastronorm-Behältern.
Produktspezifische Merkmale

Das Gerät eignet sich ideal zum Warmhalten von großen und kleinen Mengen in GN-Behältern. Außen liegende, isolierte Rohrheizkörper zur indirekten Beheizung für kurze Aufheizzeiten. Stufenlose Temperaturregelung von 50° - 90°C.Sicherheitsthermostat als Überhitzungs- und Trockengehschutz. Große Knebel mit verständlichen Skalen und Kontrollelemente. Ablauf nach unten durch einen verriegelbaren Sicherheitskugel-Ablaufhahn. Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird durch die großen Radien, die fugenlose Auf- und Abkantung und die tiefgezogene Wanne erzielt.  
Gehäuse

Unterbau offener Schrankraum dreiseitig geschlossen, Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

Komplett aus CNS, 1.4301

Arbeitsplatte Rollkante vorne mit Außenradius R19,5 – 50 mm abgekantet, Tropfnase mit Radius R4 im 30° Winkel 15 mm zum Korpus hin aufgekantet, anschließend 12 mm waagrecht fortgeführt. Radius-Aufkantung hinten mit Innenradius R17,5, 35 mm aufgekantet und waagrecht 20 mm nach hinten umgekantet, anschließend 12 mm abgekantet. Zum Aufsetzen eines Wandanschlussprofils.
Materialstärke Seitenteile: 1 mm

Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm
Fugenlos eingeschweißte, nahtlos tiefgezogene Wanne mit umlaufenden Wulstrand

Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240.
Nahezu nahtlose Verbindungsmöglichkeit mittels fett- und wasserdichter Spezial- Geräteverbindung.
Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel.

Ausstattung

Rohrheizkörper unter dem Becken

Ablauf nach unten

Kugelablaufhahn

Temperatursicherheitsregelung als Trockengehschutz
Im Lieferumfang enthalten:
1 Geräteverbindung (696439)
Technische Änderungen vorbehalten!
