FunctionLine Kocher GN 1/1 mit manuellem Wasserzulauf
Fabrikat 

PALUX
Typ 

892401
Beckengröße BxTxH

308 x 509 x 240 mm
Beckeninhalt

ca. 35 l
Außenabmessungen 

400 x 800 x 750/900 mm 
Gewicht

Netto ca. 38 kg
Anschlusswert 

7,0 kW 
Spannung 

400 V 3N 50-60 Hz 
Absicherung

3x16A
Geräteschutzart

IPX4
Prüfzeichen

CE
Anwendungsbereich

Multifunktionsgerät zum Kochen, Warmhalten und Schmoren.
Produktspezifische Merkmale

Das Gerät eignet sich ideal für die Mehrfachnutzung, für große und kleine Mengen sowie für das gleichzeitige Kochen einzelner Speisen (wie Nudeln, Reis etc.). Der Kocher kann sowohl nass als auch trocken beheizt werden. Bei der Nass-Beheizung wird er zum Warmhalten als Wasserbad verwendet. Bei der Trocken-Beheizung gart/schmort das Kochgut im GN-Behälter oder wird dort warmgehalten. Bei beiden Beheizungsarten sorgt der im Becken schwenkbare Flachrohrheizkörper mit integriertem Arbeits- und Sicherheitsthermostat für genaue Temperaturregelung und Wärmeübertragung. Große Knebel mit verständlichen Skalen und Kontrollelemente. Der Ablauf ist nach unten durch einen Kugel-Ablaufhahn. Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird durch die großen Radien, tiefgezogenen Wannen, die fugenlose Auf- und Abkantung und die schwenkbaren Flachrohrheizkörper erzielt.  
Gehäuse

Unterbau offener Schrankraum dreiseitig geschlossen, Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

Komplett aus CNS, 1.4301

Arbeitsplatte Rollkante vorne mit Außenradius R19,5 – 50 mm abgekantet, Tropfnase mit Radius R4 im 30° Winkel 15 mm zum Korpus hin aufgekantet, anschließend 12 mm waagrecht fortgeführt. Radius-Aufkantung hinten mit Innenradius R17,5, 35 mm aufgekantet und waagrecht 20 mm nach hinten umgekantet, anschließend 12 mm abgekantet. Zum Aufsetzen eines Wandanschlussprofils.
Materialstärke Seitenteile: 1 mm

Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm
Fugenlos eingeschweißte, nahtlos tiefgezogene Wanne mit umlaufenden Wulstrand

Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240.
Nahezu nahtlose Verbindungsmöglichkeit mittels fett- und wasserdichter Spezial- Geräteverbindung.
Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel.

Ausstattung
Manuell regelbarer Wasserzulauf zur Befüllung des Beckens, Wassereinlaufrohr schwenkbar.
Schwenkbarer Flachrohrheizkörper

Ablauf nach unten

Kugelablaufhahn

Arbeitsthermostat im Heizkörper

Sicherheitstemperaturbegrenzer im Heizkörper
Im Lieferumfang enthalten:
1 Geräteverbindung (696439)
Technische Änderungen vorbehalten!
