Ausschreibungstext

Combi-Steamer Touch´n´Steam 1021QL Comfort Türanschlag rechts mit Feststoffreiniger

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geräteart: | Tischgerät |  |
|  | Kapazität: | 10 +1 x GN 2/1 20 + 2 GN 1/1 für Bankett & NT Garen |  |
|  | Einschubabstand: | 67 mm |  |
|  | Abmessungen (L x T x H): | 980 x 795 x 1120 mm |  |
|  | Gewicht: | Netto ca. 166 kg |  |
|  | Anschlusswert Elektro: | 33,5 kW |  |
|  | Spannung: | 400 V 3N 50/60 Hz |  |
|  | Absicherung: | 3 x 50 A |  |
|  | Wasserzulauf: | 2 x G ¾ A |  |
|  | Wasserablauf: | 50 mm |  |
|  | Direktanschluss – ist eigensicher nach SVGW: | Ja |  |
|  | Prüf- und Sicherheitszeichen: | SVGW, CE |  |
|  | Geräteschutzart: | Strahlwasserschutz IPX5 |  |
|  | Bauart: | DIN 18866 |  |

Spezifikationen

|  | 3-fach Verglasung | Nein |  Ja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reinigungssystem 4-Stufig | Nein |  Ja |  |
|  | Wärmerückgewinnung integriert | Nein |  Ja |  |
|  | Reinigungssystem wählbar  Pulver  Flüssig | Nein |  Ja |  |
|  | Quereinschub GN 1/1 | Nein |  Ja |  |
|  | Längseinschub GN 1/1, GN2/1, BN | Nein |  Ja |  |
|  | Einhängegestell für alle Größen | Nein |  Ja |  |
|  | Garraumgröße Standard GN 2/1 | Nein |  Ja |  |
|  | Touch-Bildschirm | Nein |  Ja |  |
|  | Energiezertifiziert nach ENAK | Nein |  Ja |  |
|  | Integriertes Kochbuch | Nein |  Ja |  |
|  | Türanschlag | Rechts |  Links |  |

|  |  | Zwischensumme: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrikat: |  |  |
|  | Modell: |  |  |

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Besondere Merkmale

- Hochauflösender TFT-Touchscreen-Farbbildschirm flächenbündig in das Hygiene-Glaspanel integriert

- Einfache, verständliche Bedienerführung - bedienen und anzeigen in einem Element.

- Temperatur, Feuchtigkeit, Zeit oder Kerntemperatur, können per scrollen oder der Zehnertastatur frei verändert werden.

- Temperatureingabe gradgenau von 30 °C bis 250 °C, Feuchtigkeit von 0 bis 100 % einstellbar.

- Aktives Klima - trockene und feuchte Hitze frei kombinierbar mit aktiver Be- und Entfeuchtung für optimales Garraumklima.

- Eigenfeuchtigkeits-Regelung in 5 Stufen im Heissluftklima

- Sonderprogramme NT-Garen, Saftgaren, Cook and Hold - zum Langzeitgaren von 30 °C bis 120 °C.

∆-T Garen - Kerntemperaturabhängig geregelte Garverläufe und Einschubzeiten zur Auflagenüberwachung, Sous-Vide-Funktion

- Kombi-Kochen als erweitere Programmfunktion zur Garraum-Kapazitätsausnutzung.

- Backmodus mit Eingabe der Wassermenge in ml und Stillstandszeiten des Lüfterrades, sowie Nachbackfunktion bis  5min

- Mit der Combi-Step-Funktion können bis zu 20 verschiedene Garschritte beliebig kombiniert und in der Garschrittübersicht übersichtlich angezeigt werden.

- EcoMode für energieoptimierte Garprozesse wie Langzeitgaren und Schmoren

- 5 Lüftergeschwindigkeiten plus Taktfunktion für perfekte, gleichmässige Gar- und Backergebnisse.

- Lüfterrad mit Autoreversebetrieb für hohe Effektivität und getaktet für schonendes Garen.

- Temp-Activ - automatisches Vorheizen und Halten auf der voreingestellten Temperatur.

- Cool down-Funktion, motorgesteuert bei geöffneter Türe, zur effizienten Klimaanpassung.

- Startzeitvorwahl und E/2-Funktion (Energiesparfunktion).

- Automatische Quantitätsanpassung - AQA.

- Garraum-Sicherheitsdampfabsaugung SDA.

- Manuelle Beschwadung - zur individuellen Zugabe von Feuchtigkeit z.B. beim Backen.

- Zeiteinstellung 1 Min. bis 24 Std., Dauerbetrieb und Startzeitvorwahl bis 24 Stunden in Echtzeit.

- Starten aus beliebiger Phase, bei Mehrphasen-Kochprozessen, mehr Komfort in der Anwendung

- Kerntemperatur-Regelung mit Mehrpunktfühler - zur  präzisen Messung der Kerntemperatur von

0° bis 99 °C, Regelung von Garverläufen und Hinweis bei Fehlstechungen.

- Datenaustausch über USB-Schnittstelle.

- HACCP Data Recording - automatische Aufzeichnung von HACCP / LMHV Daten der letzten 300 Prozesse

- Selbstdiagnosesystem mit Betriebs-, Fehler- und Warnanzeigen.

- Service Pop-up Fenster zur live Überprüfung der aktuellen technischen Parameter.

- Standard-Kochparameter sind auf den Betriebstyp und das Nutzungsverhalten anpassbar

- Umfangreiche Speicherfunktion zur Eingabe eigener, individueller Garprogramme nach Programmlisten, Kategorien, Infotexte und Bild-Zuordnung

- Suchfunktion zur einfachen Suche abgespeicherter Garprogramme.

- Energiesparmodus, Licht aus nach15 min ohne Eingabe

- Wasserfilter - Zählerstand - Wechselhinweis für langfristige Werterhaltung

- Systemgestützter manueller Reinigungsprozess -  zur Gewährleistung der Hygieneanforderung

- Vitalisieren mit voreingestellten Parameter für Einzelportionen, GN-Behälter und Bankettsystem

- Start/Stopptaste mit Funktionsanzeige für laufenden Betrieb (rot), Ruhezustand (grün) und Haltephase (blau)

- Memory - Wiederholung des zuletzt eingegebenen Programms ohne Neueingabe.

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ausführung

- Hygienegarraum serienmäßig mit oben und unten ausgerundeten Ecken - allseitig fugenlos verschweißt und zentralem Ablauf und Ablaufsieb

- Steam-Eco-System zur direkten, bedarfsgerechten Dampferzeugung im Garinnenraum

- Innen- und Außengehäuse aus Chromnickelstahl CrNi 18/10 - Werkstoff Nr. 1.4301

- Panorama-Sichttür mit Raststellung

- 3-fach Türverglasung mit Infrarotverspiegelung für minimale Wärmeabstrahlung

- Türdichtung herausnehmbar und einfach gesteckt

- Am Gehäuse integrierte Kondensat-Sammelrinne mit Ablauf plus separate Türkondensat-Sammelrinne.

- Thermostatisch geregelte Wrasenablöschung

- Türschnellverschluss für Einhandbedienung

- Lüfterabschaltung beim Türöffnen über kontaktlosen Magnetschalter zur Energieoptimierung und Betriebssicherheit

- Integrierte Schlauchbrause ausziehbar mit Rückholautomatik und Wasserstopp

- Chromnickelstahl-Einhängegestell zur flexiblen Nutzung von GN-Behältern/ Rosten

- Halogen-Innenraumbeleuchtung - genaue Sichtkontrolle

- Zwei getrennte Anschlüsse für Kalt- und Weichwasser

- Wärmerückgewinnung im Gegenstrom-Wärmetauschverfahren verwertet die Energie

aus Abdampf und Kondensat zur Energieeinsparung von bis zu 30%

- Ethernet-Schnittstelle

- Eco-Autoclean – EAC Pulver inklusive. Reinigungsmittel-Zugabe ohne Hautkontakt über Schütt-Dosierflasche

Optionale Ausstattungen und Systemzubehör

- Eco-Autoclean – Automatisches Reinigungssystem Flüssigreiniger

- Sicherheitstürverschluss, zweistufiger Kloben

- Sonderspannungen

- Anschluss Energieoptimierungssystem

- Fettfilter

- Schiffsausführung

- Kondensationshaube mit entnehmbaren, spülmaschinentauglichen Fettfiltern

- SousVide Fühler im Koffer

Technische Änderungen vorbehalten!