Ausschreibungstext

Salamander Variolift C mit zwei separat geregelten HiLight Heizsystemen

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fassungsvermöget: | 1 x GN 1/1 oder 2 Teller Ø32 |  |
|  | Außenmaße: | 600 x 525 / 555 x 456 mm |  |
|  | Gewicht Netto/Brutto | 41 / 50 kg |  |
|  | Anschlusswert:: | 4,6 kW |  |
|  | Spannung | 400 V 2N 50/60 Hz |  |
|  | Absicherung: | 2 x 16 A |  |
|  | Sicherheitsprüfung nach: | EN-60335 2-48 |  |
|  | Schutzart: | IPX4 |  |
|  | EMV-Prüfung nach | EN 55014-1 |  |

Besondere Merkmale

- Salamander zum Gratinieren, Überbacken und Warmhalten von Speisen

- Dreiseitige Einsicht auf die Speisen.

- Leichtlauf-Heizreflektor mit 2 separat regelbaren HiLight-Heizsystemen

- Stufenlos regulierbare Nutzungshöhe von 73-166 mm

- Energieeffiziente HiLight-Heizkörper für schnellste Aufheizzeit

- Bedienung durch Wahlschalter.

- 3 Betriebsarten:

- Manueller oder automatischer Betrieb

- mit mechanischer Zeitschaltuhr von 1 - 20 Minuten, automatische Abschaltung mit akustischem Signal nach Zeitablauf

- Manueller oder automatischer Betrieb mit Tellererkennung

- Sofortstart mit Tellererkennung an jedem Auflagepunkt der 3mm starken Auflagefläche.

- Immerkalter Reflektor-Griff auch in Dauerbetrieb durch optimale geführte Hitzekanäle

- Wahlweise 4 Heizstufen (voll / links / rechts / warm halten) individuell schaltbar.

- Einfache Reinigung der Tellererkennungsplatte und Gehäuse

- Aufnahmekapazität für GN 1/1 oder 2 Teller  mit Durchmesser 300 mm.

Gehäuse:

- Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl

- Aufstellung als Tischgerät (Standard), optional Wand-, Decken oder Haubenmodell

- 2 HiLight-Heizkörper mit je 2,3 kW Heizleistung

- Höhenverstellbarer Heizreflektor mit Doppelmantel

- 3-seitig, umlaufender, luftgekühlter Griff am Heizreflektor

- Transportsicherung

A

F

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sicherheit:

- CE-Konformität nach EN 60334-2-48

- Allgemeine Produktesicherheit EG-Richtlinien 92/59/EWG

- Niederspannungsrichtlinien 89/336/EWG

- Lebensmittelhygiene EG-Richtlinie 93/43

Unterlagen:

- Installations- und Bedienungshandbuch

Optionales Zubehör

- Anschlussstecker

- Wandmontageset (Art.-Nr. SA373208)

- Tischaufsatzgestell (Art.-Nr. SA373209)

Technische Änderungen vorbehalten!