Ausschreibungstext

X-Line Drop-In Zweibecken-Fritteuse als Einbaumodul – Ablauf nach unten, inklusive Frontblende

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geräteart: | Fritteuse |  |
|  | Abmessungen | 590 x 640 mm |  |
|  | Anschlusswert | 2 x 8,0 kW |  |
|  | Spannung | 400 V 3N 50/60 Hz |  |
|  | Absicherung | 2 x (3 x 16 A) |  |
|  | Beckengröße | 2 x 220 x 340 x 180 mm |  |
|  | Beckeninhalt | 2 x 7.5 - 10.0 Liter |  |
|  | Regelbereich | 100 – 180°C |  |
|  | Prüfungen und Zertifikate: | CE |  |
|  | Schutzart: | IP X4 |  |

Besondere Merkmale

Einbaumodul mit Frontblende zum Einbau in Herdanlagen für den gewerblichen Bereich. Die Fritteuse hat pro Becken eine nahtlos tiefgezogene Fettwanne mit Schaumbremszone, die das Überlaufen von Fett verhindert, eine tiefe kalte Zone und ein Panadensieb, das gut entnehmbar ist. Der Fettschmelzthermostat ermöglicht eine besonders schonende und wirtschaftliche Fettbehandlung in der Aufheizphase, da Temperaturregelung und Energieübertragung optimal gelöst sind. Der im Becken schwenkbare Flachrohrheizkörper mit integriertem Arbeits- und Sicherheitsthermostat sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit. Bei Betätigung der Schwenkvorrichtung schaltet ein elektrischer Endabschalter ab. Ablauf nach unten. Sicherheit durch einen verriegelbaren Kugel-Ablaufhahn. Große Knebel mit verständlichen Symbolen und Kontrollelementen erleichtern die Arbeit. Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird durch die großen Radien, die tiefgezogenen Becken und die schwenkbaren Flachrohrheizkörper erzielt.

Gehäuse:

- Komplett aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301

- Gezogenes und geprägtes Oberteil mit nahtlos eingeschweißtem Becken

- Im Becken schwenkbarer Flachrohrheizkörper

- Korbaufhängung vorne

- Ablauf nach unten

- Verriegelbarer Sicherheitskugelablaufhahn

- Materialstärke Oberteil: 1,5 mm

- Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240

A

F

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ausstattung:

Schmelzthermostat

Arbeitsthermostat im Heizkörper

Sicherheitsthermostat im Heizkörper

Im Lieferumfang enthalten

2x Fritteusenkorb (271586)

2x Deckel

2x Panadesieb (270679)

2x Ablaufhahn (863262)

1 x Frontblende

Technische Änderungen vorbehalten!