Ausschreibungstext

X-Line Drop-In Gas Grill als Einbaumodul – inklusive Frontblende

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geräteart: | Gas Grill |  |
|  | Abmessungen | 590 x 640 mm |  |
|  | Gesamtnennwärmebelastung | 10,3 kW |  |
|  | Kochfläche/CNS Rost | 465 x 500 mm |  |
|  | Kochstellen | 2 (je 5,15 kW) |  |
|  | Regelbereich | stufenlos |  |
|  | Gasart | Erdgas |  |

Besondere Merkmale

Einbaumodul mit Frontblende zum Einbau in Herdanlagen für den gewerblichen Bereich. Zum Grillen und Braten mit Grillmuster. Grillen direkt auf  abnehmbarem Grillrost aus Spezialgrauguss für optimales Grillmuster. Kurze Aufheizzeit und schnelles, energiesparendes Zubereiten erhöhen die Leistungsfähigkeit der Küche. Stufenlose manuelle Temperaturregelung zwischen kleiner und großer Flamme. Herausnehmbare Fettauffangschublade für Grill- und Fettrückstände. Befüllung mit Wasser verhindert das Austrocknen des Gargutes. CNS-Stabbrenner für optimale Verbrennung. Große Knebel mit verständlichen Symbolen und Kontrollelementen erleichtern die Arbeit. Bedien- und Reinigungskomfort und ein hohes Maß an Hygiene. CE-Produkt-Identnummer 0085BR0418.

Gehäuse:

- Komplett aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301

- Nahtlos, tiefgezogenes Oberteil mit umlaufendem Wulstrand

- Materialstärke Oberteil: 1,5 mm

- Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240

- Grillroste aus Spezialguss

- Fettauffangschublade

Ausstattung:

2 atmosphärische CNS-Stabbrenner

Piezo-elektrische Anzündvorrichtung

Thermoelektrisch gesicherte Wachflamme

Thermoelektrische Zündsicherung

Knebelbedienung

Im Lieferumgang enthalten:

1 x Frontblende

Technische Änderungen vorbehalten!