Ausschreibungstext

X-Line Drop-In 2-Flammen-Gasherd als Einbaumodul – inklusive Frontblende

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geräteart: | Gasherd |  |
|  | Abmessungen | 390 x 640 mm |  |
|  | Gesamtnennwärmebelastung | 8,5 kW |  |
|  | Kochfläche/CNS Rost | 350 x 600 mm |  |
|  | Kochstellen | 2 (3,5 + 5,0 kW) |  |
|  | Regelbereich | stufenlos |  |
|  | Gasart | Erdgas |  |

Besondere Merkmale

Einbaumodul mit Frontblende zum Einbau in Herdanlagen für den gewerblichen Bereich. Zum Kochen und Braten. Der 2-Flammen Gasherd zeichnet sich durch das ergonomische Arbeitsniveau und das mühelose Verschieben des Kochgeschirrs auf den CNS-Schieberosten aus. Die zwei hochgesetzten, fest eingebauten Brenner können getrennt geregelt werden. Die 45 mm nahtlos tiefgezogene Kochmulde verhindert das Einbrennen von Speisen und lässt sich problemlos reinigen. Optimale Sicherheit garantiert die geschützte Wachflamme mit thermoelektrischer Zündsicherung. Manuelle Temperaturregelung. Große Knebel mit verständlichen Symbolen und Kontrollelementen erleichtern die Arbeit. Bedien- und Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird durch das tiefgezogene Oberteil mit Wulstrand, großen Radien und die integrierter Kochmulde erzielt. CE-Produkt-Identnummer 0085CN0056

Gehäuse:

- Komplett aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301

- Nahtlos, tiefgezogenes Oberteil mit umlaufendem Wulstrand und eingeschweißter Kochmulde

- Materialstärke Oberteil: 1,5 mm

- Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240

Ausstattung:

2 hochgesetzte, fest eingebaute Brenner

Abgedeckte Zündflamme

Thermoelektrisch gesicherte Wachflamme

Knebelbedienung

Regelbereich für große und kleine Flamme

Im Lieferumfang enthalten

1 x CNS-Schieberost

1 x Frontblende

Technische Änderungen vorbehalten!