Ausschreibungstext

X-Line Drop-In Induktionswok 2 als Einbaumodul – inklusive Frontblende

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geräteart: | Induktionswok |  |
|  | Abmessungen | 390 x 640 mm |  |
|  | Anschlusswert | 5,0 kW |  |
|  | Spannung | 400 V3 50/60 Hz |  |
|  | Absicherung | 3 x 16 A |  |
|  | Wokschale Ø | 300 mm |  |
|  | Heizzone | 1 |  |
|  | Regelbereich | 1-8 stufenlos |  |
|  | Prüfungen und Zertifikate: | CE |  |
|  | Schutzart: | IP X4 |  |

Besondere Merkmale

Einbaumodul mit Frontblende zum Einbau in Herdanlagen für den gewerblichen Bereich. Zum Sautieren, Anbraten und Abschmecken, für asiatische und europäische Gerichte einsetzbar. Bei der Induktionsmethode wird die Wärme sehr schnell in der Wok-Pfanne aktiviert. Beim Aufstellen bzw. Abnehmen der Wok-Pfanne schaltet sich die Heizleistung der Kochstelle automatisch ein bzw. aus. Die stufenlosen Einstellungsvarianten garantieren eine feinfühlige Regelung der Kochstelle. Kochstelle aus Glaskeramik, Spule auf Kunststoffträgerschale. Große Knebel mit verständlichen Symbolen und Kontrollelementen erleichtern die Arbeit. Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird durch die integrierte Wokschale erreicht.

Gehäuse:

- Komplett aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301

- Nahtlos, tiefgezogenes Oberteil mit umlaufendem Wulstrand und integrierter Glaskeramik-Küvette

- Materialstärke Oberteil: 1,5 mm

- Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240

Ausstattung:

Kochstelle aus Glaskeramik

Knebelbedienung

1 Heizzone

Im Lieferumfang enthalten:

1 x Wokpfanne Ø 360 mm (692859)

1 x Frontblende

Technische Änderungen vorbehalten!