Ausschreibungstext

X-Line Drop-In Induktionsherd 2 als Einbaumodul – inklusive Frontblende

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geräteart: | Induktionsherd |  |
|  | Abmessungen | 390 x 640 mm |  |
|  | Anschlusswert | 10,0 kW |  |
|  | Spannung | 400 V3 50/60 Hz |  |
|  | Absicherung | 3 x 16 A |  |
|  | Ceranfläche | 350 x 600 mm |  |
|  | Heizzonen Ø | 220 mm |  |
|  | Heizzonen | 2 (je 5,0 kW) |  |
|  | Regelbereich | 1-8 stufenlos |  |
|  | Prüfungen und Zertifikate: | CE |  |
|  | Schutzart: | IP X4 |  |

Besondere Merkmale

Einbaumodul mit Frontblende zum Einbau in Herdanlagen für den gewerblichen Bereich. Zum Kochen, Braten und Warmhalten, ideal im à la carte Geschäft und in der Vorbereitung. Flächenbündiges, nahtloses Glaskeramik-Kochfeld mit 2 getrennt regelbaren Heizzonen. Kurze Ankochzeiten, da keine Aufheizzeiten. Elektronische Topferkennung mit optischer Anzeige bei nicht geeignetem Kochgeschirr. Große Knebel mit verständlichen Symbolen und Kontrollelementen erleichtern die Arbeit. Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird durch das fugenlose Glaskeramik-Kochfeld erreicht.

Gehäuse:

- Komplett aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301

- Nahtlos, tiefgezogenes Oberteil mit umlaufendem Wulstrand und integrierter Glaskeramik-Kochfläche

- Materialstärke Oberteil: 1,5 mm

- Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240

Ausstattung:

Kochfeld aus Ceran, flächenbündig

Knebelbedienung

2 Heizzonen

Technische Änderungen vorbehalten!