Ausschreibungstext

X-Line Drop-In Wurstgrill 600 als Einbaumodul – mit Fettauffangschublade, inklusive Frontblende

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geräteart: | Wurstgrill |  |
|  | Abmessungen | 600 x 650 x 270/290 mm |  |
|  | Anschlusswert | 8,2 kW |  |
|  | Spannung | 400 V 3N 50/60 Hz |  |
|  | Absicherung | 3 x 16 A |  |
|  | Grillfläche | 470 x 500 mm |  |
|  | Heizzonen | 2 |  |
|  | Prüfungen und Zertifikate: | CE |  |
|  | Schutzart: | IP X4 |  |

Besondere Merkmale

Einbaumodul mit Frontblende zum Einbau in Herdanlagen für den gewerblichen Bereich. Zum Grillen und Braten mit Grillmuster. Grillen direkt auf Guss-Grillrosten mit indirekter Wärmeübertragung, ansprechendes, appetitliches Grillmuster. Kurze Aufheizzeit durch die unterhalb der Roste liegenden Rundrohr-Heizkörper. Grilltemperatur stufenlos über Energieregler einstellbar. Die Grillroste können einzeln oder komplett mit dem Abdeckrahmen mit Griffen entnommen werden. Eingebaute, herausnehmbare Fettauffangschublade für Grill- und Fettrückstände. Die Auffangwanne zur Befüllung mit Wasser verhindert das Austrocknen des Gargutes. Große Knebel, mit verständlichen Symbolen und Kontroll-elementen, erleichtern die Arbeit. Hoher Bedien- und Reinigungskomfort.

Gehäuse:

- Komplett aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301

- Nahtlos, tiefgezogenes Oberteil mit umlaufendem Wulstrand

- Materialstärke Oberteil: 1,5 mm

- Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240

Ausstattung:

2 Heizzonen (3/5 - 2/5 Grillfläche)

Fettauffangschublade

Energieregler

Technische Änderungen vorbehalten!